Согласование ТЗ на разработку библиотеки

«Метод конечных элементов (МКЭ, FEA, FEM) – метод дискретной математики для решения задач механики».

| Технические условия заказчика | Техническое задание |
| --- | --- |
| # Ключевые понятия |  |
| ## Конечный элемент (Finished element, FE) Общая область решения разбивается (дискретизируется на некоторое множество элементов). Задача разбиения (триангуляция) в рамки разрабатываемой библиотеки не входит, пользователь библиотеки создает коллекцию предусмотренного в библиотеке типа. Конечный элемент имеет номер и определенное количество узлов, количество узлов определяется типом элемента и является постоянным для элемента данного типа. | Сущность «Модель конструкции» (ConstructionModel) Свойства: - Коллекция конечных элементов (Elements: Array[FiniteElement]) - Допустимый тип узлов (NodeType: ElementNodeType) Сущность «Конечный элемент» (FinalElement) свойства: - тип элемента (Type: FiniteElementType) - Пользовательский номер (UserNumber: string), должен быть уникальным в рамках решения - Коллекция узлов (Nodes: Array[ElementNode]) - Матрица жесткости конечного элемента (StiffnessMatrix: FiniteElementStiffnessMatrix Сущность «Тип конечного элемента» (FiniteElementType) - Коллекция степеней свободы (FreedomTypes: Array[Fredom]) - Алгоритм формирования матрицы жесткости - Допустимый тип узлов (NodeType: ElementNodeType) |
| ## Узел (Node) Каждый конечный элемент имеет определенное количество узлов. Конечные элементы стыкуются друг с другом через общие узлы образуя единую сеть. Узел описывается геометрическими координатами, характеризующие его положение в пространстве. В зависимости от набора координат элементы могут быть 1D, 2D, 3D и т.д. На первом этапе мы разрабатываем библиотеку для 2D расчетов, т.е. положение узла характеризуется координатами X, Y. На первом этапе библиотека должна содержать один тип элемента – треугольный конечный элемент, имеющий 3 узла в вершинах, для краткости такой элемент называют T3 (треугольный трехузловой). В дальнейшем могут быть другие типы конечных элементов. Количество узлов не обязательно совпадает с количеством вершин, в некоторых типах элементов имеются промежуточные узлы, т.е. может быть T6 элемент – треугольный элемент, имеющий 3 узла по вершинам треугольника и 3 промежуточных вершины. Данные типы элементов предназначены для более точного описания решения, но существенно более сложны в математике, на данном этапе такие элементы не рассматриваем. | Сущность «Узел» (ElementNode) Свойства: - тип узла (Type: ElementNodeType) - Координата X - Координата Y (0 если если тип узла 1D) - Координата Z (0 если если тип узла 1D или 2D) Сущность «Тип узела» (ElementNodeType) свойства - Размерность (Dimension: DimensionalType) Перечисление «DimensionalType» 1 – Одноразмерный (OneDimensional) 2 – Двуразмерный (TwoDimensional) 3 – Трехразмерный (ThreeDimensional) |
| ## Степень свободы (Degree of freedom, DOF) Описывает независимую координату (любого типа, необязательно геометрическую), которая определяет поведение узла в результате расчета. Это может быть перемещение (как вдоль какой-то геометрической координаты, так и поворот относительно нее), может быть заряд (в задачах электротехники), может быть температура (как в разрабатываемой библиотеке). Т.е. результатом расчета является нахождение температуры в каждом из узлов. Количество степеней свободы в каждом узле определяется типом конечного элемента (не узлом). Как правило, количество типов конечных элементов в каждой программе ограничено, поэтому для ускорения счет создают конкретные типы конечных элементов, не предполагающих расширения в дальнейшем, например, создается поля узел 1, узел 2, узел 3, а не коллекция узлов. На данном этапе разрабатывается конечный элемент с одной степенью свободы в узле – температура. | Сущность «Степень свободы» (DegreeOfFreedom) свойства: - Тип (Type: FreedomType) Перечисление «Тип свободы» (FreedomType) 1 – Температура (Temperature) |
| ## Матрица жесткости конечного элемента Описывает связь изменения степени свободы в каждом из узлов со свойствами конечного элемента. Например, если рассматривать 1D элемент пружины, то у нее будут 2 узла (концы пружины) и свойством конечного элемента будет жесткость этой пружины, то матрица жесткости конечного элемента будет связывать перемещения концов с усилием, которое возникает в этой пружине. Если жесткость пружины k, то усилие, возникающее в пружине, будет k*(x1-x2), где x1, x2 – перемещения концов. Если перемещения одинаковые, то усилие будет равно нулю. Размер матрицы жесткости для заданного типа конечного элемента является постоянным. Матрица жесткости всегда квадратная размерностью n*m, где n – количество узлов в конечном элементе, m – количество степеней свободы в каждом узле. Т.е. для элемента T3, с одной степенью свободы в узле (температура) матрица жесткости будет 3х3, для элемента T6 и одной степенью свободы в узле это будет матрица 6х6, для элемента T6 с двумя степенями свободы в узле это будет матрица 12х12и т.д. Алгоритм получения матрицы жесткости конечного элемента для элемента заданного типа является постоянным и известным. | Сущность «Матрица жесткости конечного элемента» (FiniteElementStiffnessMatrix) - коллекция «Значение матрицы жесткости» (?) Сущность «Значение матрицы жесткости» (StiffnessMatrixValue) Рассчитывается динамически! НО в сборке (Assemble) эти значения математической матрицей могут использоваться несколько раз поэтому в целях производительности в математической матрице используются статические значения (хранимые) свойства: - степень свободы (Freedom: Freedom) - узел 1 (Node 1: ElementNode) - узел 2 (Node 2: ElementNode) - Текущее значение (CurrentValue: double) |
| ## Матрица жесткости системы Собирается из матриц жесткости конечных элементов, при этом суммируются значения матриц жесткости конечных элементов, относящиеся к одному узлу и к одной степени свободы. Т.е. если 2 конечных элемента имеют общий узел, то берутся значения из матриц жесткости конечных элементов, относящиеся к данному узлу и эти значения суммируются, поэтому размер матрицы жесткости системы определяется количеством независимых узлов, а не количеством элементов. Размер матрицы получается n*m, где n – количество узлов в конечном элементе, m – количество степеней свободы в каждом узле. Характерной особенностью матрицы жесткости системы является разреженность, т.е. наличие большого числа нулевых элементов. Как правило, в задаче не смешиваются конечные элементы с разными степенями свободы, т.е. нет смысла решать систему, в которой одни элементы имеют степень свободы перемещение, а другие степень свободы температуры. Но, в некоторых случаях, могут рассматриваться системы, в которых элементы имеют одинаковые степени свободы, но разную размерность, т.е. 2D и 1D элементы в одной системе. | Сущность «Матрица жесткости модели» (ConstructionModelStiffnessMatrix) Она нужна для получения математической матрицы для выполнения расчета обратной матрицы. Важно: при расчете компонентов глобальной матрицы необходимо учитывать что узел может быть общим! Видимо здесь нужно статическое формирование глобальной матрицы. |
|  | Сущность «Решение модели конструкции» (ConstructionModelSolution) Объект содержит результаты решения (см. метод Solve) |
| ## Нелинейность Способ расчета, при котором свойства конечного элемента меняются в зависимости от результата решения. Например, жесткость пружины меняется от степени ее растяжения. | Это циклический поход расчета при котором решение на каждом этапе влияет на исходные данные алгоритма. Выполняется до достижения заданной погрешности результата (когда следующий результат не отличается от предыдущего больше заданной величины) или до достижения заданного числа итераций. В MVP не включаем. |
| ## Нестационарность Подразумевает расчет системы во времени. Для примера с пружиной подразумевается, что у пружины есть масса и инертность. Применительно к рассматриваемой задаче подразумевается, что у системы есть теплоемкость. | Исходные данные алгоритма зависят от времени. Подход сходен нелинейности. Также применяется метод итераций. В MVP не включаем. |
| # Операции |  |
| ## Решение (Solve) Решение состоит в нахождении неизвестных параметров системы, т.е. значений в узлах, соответствующих степеням свободы. Для этого решается система уравнений, включающая матрицу жесткости, матрицу нагрузок и матрицу неизвестных значений. Решение находится по общим правилам матричных операций, т.е. через нахождение обратной матрицы от матрицы жесткости системы, и перемножения ее на матрицу нагрузок. Т.е. обычные методы матричного исчисления являются полностью рабочими. Так как матрица жесткости системы, как правило, получается очень большой (характерное значение количества узлов в рассматриваемой системе будет порядка 10 тысяч, т.е. матрица будет 10000х10000 элементов) и при этом разреженной (содержит много нулей), то применяются специальные решатели (специализированные библиотеки) для операций с разреженными матрицами. Т.е. обычные методы вполне рабочие и будут быстрыми на небольших тестах, но при большом числе элементов могут значительно уступать в скорости работы. | Метод «Solve» Параметры: - «Модель конструкции» (ConstructionModel) - «Матрица жесткости модели» (ConstructionModelStiffnessMatrix) Результат: Обьект типа «Решение модели конструкции» (ConstructionModelSolution) Содержит коллекцию(одномерный массив) вида "Узел - степень свободы - значение" Алгоритм: Алгоритм в универсальном виде определен ниже ( см. Решение стационарной задачи) |
|  | Метод «Получить значение решения» (GetSolutionItem) Параметры: - «Решение модели конструкции» (ConstructionModelSolution) - «Узел» - «Степень свободы» Результат: Значение решения (double) |
| ## Сборка матрицы жесткости системы (Assembly) Подготовка матрицы жесткости системы с учетом заданных параметров конечных элементов. | Метод «Assembly» Параметры: - «Модель конструкции» (ConstructionModel) Результат: - «Матрица жесткости модели» (ConstructionModelStiffnessMatrix) Алгоритм: (будет определен и описан позже) |
| ## Сшивка (Merge) Объединение узлов разных конечных элементов, совпадающих по координатам. Т.е. два разных узла разных конечных элемента заменяются на одну ссылку, если эти узлы совпадают по координатам с заданной пользователем точностью. | Метод «Merge» Параметры: - «Модель конструкции» (ConstructionModel) - Погрешность объединения (double, по умолчанию 0.0001) – максимальное расстояние между точками по каждой оси Результат: - «Модель конструкции» (ConstructionModel) Алгоритм: Все совпадающие узлы заменяются на общие узлы. Совпадающие узлы – это если два(три, четыре и т.д.) узла имеют одинаковую размерность и координаты с заданной точностью (например 0.01 мм). После выполнения алгоритма вместо совпадающих узлов образуется 1 (например удалением дубликатов) и во всех элементам где дубликаты удалены указывается данный общий узел. |
| # Проверки перед решением (Validate) |  |
| ## Проверка на наличие элементов Проверяется, что система имеет хотя бы 2 элемента (иначе решение не имеет смысла) | Метод «ValidateForCountOfElement». Параметры: - «Модель конструкции» (ConstructionModel) Результат: - ничего либо исключение Алгоритм: Если система имеет меньше 2-х элементов, то выдается исключение. |
| ## Проверка на сшитость системы Проверяется, что есть узлы, которые являются общими для нескольких КЭ. Если все конечные элементы являются отдельными, то считать нечего – тепло никуда не передается. | Метод «ValidateForCommonElements» Параметры: - «Модель конструкции» (ConstructionModel) Результат: - ничего либо исключение Алгоритм: Проверяется, что есть узлы, которые являются общими для нескольких КЭ. Если все конечные элементы являются отдельными, то выдается исключение. |
| ## Проверка на вырожденные элементы Проверяется наличие элементов с площадью равной нулю | Метод «ValidateForZeroSquareElements» Параметры: - «Модель конструкции» (ConstructionModel) - Минимально допустимая площадь (double) по умолчанию с площадью менее 1e-15кв.м. Результат: - массив элементов длинной от 0 с площадью меньше минимально допустимой Алгоритм: Если элемент с площадью меньше минимальной – он попадает в результирующий массив |
| ## Проверка качества треугольных элементов Проверяется вытянутость треугольных элементов, для этого определяется показатель q=43Al12+l22+l32 Где A – площадь треугольника, l1, l2, l3 - длины сторон. Для него: q=1 — идеальный равносторонний треугольник; q≈0.7 — хороший элемент; q≈0.5 — ещё приемлемо; q<0.2 — элемент уже стоит перестроить. | Метод «ValidateForQualityOfElements» Параметры: - «Модель конструкции» (ConstructionModel) - Минимально допустимое значение (Double, 0.2 по умолчанию) Результат: - массив элементов длинной от 0 с качеством меньше минимально допустимого значения Алгоритм: Если результат меньше минимально допустимого, то выдается исключение. |

Здесь и далее заменил все

Применение метода конечных элементов к задаче теплопроводности

Общее описание задачи

В задаче необходимо определить распределение температур в 2D пластине.

Тип конечного элемента

Рассматривается 3-х узловой конечный элемент теплопроводности (T3), одна степень свободы в каждом узле – температура.

Узлы

Элемент имеет 3 узла, каждый из которых имеет координаты X и Y

Определение матрицы жесткости (матрица теплопроводности)

Матрица теплопроводности

K=k4AK11K12K13K21K22K23K13K32K33

Kij=Kji, т.е. матрица является симметричной относительно главной диагонали

k – теплопроводность

A – площадь элемента (треугольника) определяется по геометрическим зависимостям (например, по формуле Герона) или в матричной форме через определитель:

A=121x1y11x2y21x3y3

Kij=bi∙bj+ci∙cj

Определение коэффициентов формы

bi=yj-yk

ci=xk-xj

Где (циклически i, j, k = 1,2,3)

Определение матрицы масс (матрица теплоемкости)

Матрица теплоемкости

C=ρcA12211121112

Материал

Свойства:

- плотность (постоянная величина, не зависит от температуры и времени)

- теплопроводность в зависимости от температуры. В наиболее простом случае – постоянная.

- теплоемкость в зависимости от температуры. В наиболее простом случае – постоянная.

Решение стационарной задачи

Система уравнений

K∙T=F

K – матрица жесткости (теплопроводности) системы

T – вектор (матрица-столбец) неизвестных, т.е. температур в узлах, является результатом расчета.

F – суммарный вектор (матрица-столбец) тепловых воздействий.

В более универсальном виде

A∙T=b

A=K

b=F

В данном универсальном виде все компоненты матриц можно определить как вклады (Contributions) в систему (в матрицы A и b).

K – вклад теплопроводности в матрицу A

F – вклад тепловых воздействий в вектор b

Все вклады можно разделить на:

- Объемные вклады (Volume contributions) – теплопроводность, теплоемкость, внутренние источники тепла.

- Граничные условия (Boundary contributions) – тепловой поток, конвекция, излучение.

- Наложенные ограничивающие условия (Constraint contributions) – известные значения в узлах, также называются условиями Дирихле.

Решение нестационарной задачи

Нестационарная задача решается по шагам во времени, шаги по времени не обязательно должны быть одинаковыми (зависит от задачи). Стационарная задача является частным случаем нестационарной задачи, когда поток не меняется во времени.

Система уравнений

A∙T=b

A=CΔt+K

b=CΔtTn+Fn+1

Воздействия

Воздействия определяют поведение системы перед началом расчета или во времени (на периоде, на котором выполняется расчет)

С точки зрения алгоритма воздействия модифицируют матрицы системы уравнений.

Известная температура в каком-то узле (узлах)

Наиболее простым воздействием является известная температура в каком-либо узле. Такая задача имеет смысл, когда рассматривается, например, теплопроводность от одной грани прямоугольной пластины к другой. Задача, в которой для всех узлов задана (известна) температура в стационарной постановке не имеет смысла (искать нечего).

Если для какого-то узла известна начальная температура, допустим для этого узла (с номером j) известно, что температура T0, тогда:

- Для всех строк матрицы b bi=bi-AijTj,0

- Обнуляется строка j в матрице A.

- Обнуляется столбец j в матрице A.

- В матрице A записывается Ajj=1

- В матрице b записывается bj=Tj,0

Пояснение к трансформации матриц (допустим, что для узла 5 по степени свободы №1 известно значение – 40)

Учет конвекции

Конвекция прикладывается на ребро (сторону) треугольного конечного элемента. Прикладывается всегда только к наружному ребро, т.е. на ребро, относящееся к 2-м узлам, при этом данная пара узлов не может относиться одновременно к другому конечному элементу иначе ребро не является наружным.

Конвекция определяется отдельно для каждого ребра двумя параметрами:

- Температура конвективного обмена, градусы Кельвина, T∞.

- Коэффициент теплоотдачи, h=Втм2∙°K.

A+=Kconv

b+=Fconv

То есть

Kconv - вклад конвекции в матрицу A

Fconv – вклад конвекции в вектор b

Глобальные вклады конвекции собираются из локальных матриц конечных элементов.

Так как у элемента 3 ребра, то для локальной матрицы конечного элемента можно записать

Kconv, loc=Kconv12+Kconv23+Kconv31

Kconv12 – локальная матрица вклада конвекции для ребра между узлами 1 и 2 конечного элемента

Kconv23 – локальная матрица вклада конвекции для ребра между узлами 2 и 3 конечного элемента

Kconv31 – локальная матрица вклада конвекции для ребра между узлами 3 и 1 конечного элемента

Как было указано выше, как минимум одно из слагаемых должно быть равно нулю.

Kconv12=h∙L126210120000

Kconv23=h∙L236000021012

Kconv31=h∙L316201000102

h=Втм2∙°K - коэффициент теплоотдачи, константа условия прикладываемой конвекции для конкретного ребра. Физически означает, что, если между указанной температурой и температурой ребра будет разница в 1 градус, площадь поверхности 1кв.м, то через такую поверхность будет идти тепловой поток h (Вт).

Fconv=Fconv12+Fconv23+Fconv31

Fconv12=h∙T∞∙L122110

Fconv23=h∙T∞∙L232011

Fconv31=h∙T∞∙L312101

Порядок сборки локальных матриц конечных элементов в глобальную матрицу

Для этого компоненты локальной матрицы переносятся в глобальную матрицу для соответствующих узлов. Т.е. в глобальной матрице принимается

Aij,glob+=Aij,loc

I,j – глобальные номера узлов

Aij,loc выбирается из локальной матрицы конечного элемента по соответствию между локальными и глобальными номерами узлов.

Итоговая глобальная матрица получается очень разреженной, поэтому технически, возможно, ее следует хранить в виде списка или словаря элементов, которые не равны нулю. Ориентировочно если будет 10000 элементов/узлов, то это получается матрица 10000х10000=1e6 элементов, такое количество элементов — это схема 100х100 элементов (условно), при такой схеме конвекция максимум приложена на 400 сторон, т.е. примерно на 400 узлов, т.е. в глобальной матрице будет 400х400=16e3 действительных (ненулевых) элементов.

Учет излучения (радиации)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0

Физически задача излучения (радиации) описывается законом Стефана-Больцмана, который выражается зависимостью:

qr=ε∙σ∙Tsur4-Ts4

Где

ε – параметр, степень черноты (Emissivity) материала

σ – (Sigma) постоянная Стефана-Больцмана, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0

Tsur - параметр, некоторая ссылочная температура, например, температура окружающей среды, от которой происходит излучение на рассматриваемую конструкцию

Ts - текущая температура поверхности конструкции (узла)

В упрощенном варианте решение строится аналогично конвекции

A+=Krad

b+=Frad

Krad, loc=Krad12+Krad23+Krad31

Для вычисления матриц используется эффективный коэффициент теплообмена

hr= ε∙σ∙Tsur+Ts∙Tsur2+Ts2

Дальнейшие вычисления производятся аналогично конвекции с вычисленным эффективным коэффициентом теплообмена